# 无锡市鑫齐力金属制品有限公司

# 金属制品的加工项目竣工环境保护验收意见

# 2021年5月10日，无锡市鑫齐力金属制品有限公司根据金属制品的加工项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

无锡市鑫齐力金属制品有限公司位于无锡惠山经济开发区钱桥配套区金山路12号，公司注册成立于2019年5月。公司性质为有限责任公司，公司主要从事不锈钢管的生产，目前已形成年产不锈钢管1600吨的生产规模。公司固定资产100万元，员工20人。

（二）建设过程及环保审批情况

无锡市鑫齐力金属制品有限公司租用闲置的厂房从事不锈钢管的生产。我公司于2020年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表》，并于2020年12月29日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5405号）。

无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目竣工时间为2021年2月，开始调试日期为2021年3月。

（三）投资情况

总投资和环保投资情况：本项目总投资100万元，其中环保投资20.5万元，占总投资的20.5%。

# （四）验收范围

# 无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

# 二、工程设备变动情况

# 本项目生产设备数量及型号未发生重大变化。详见表2-1。

# 表2-1

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 数量（台） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评中数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| 1 | 拉丝机 | 2.3×1.8×2.4（m） |  | 3 | 3 |
| 2 | 抛光机 | 2.3×1.8×2.4（m） |  | 3 | 3 |

# 三、环境保护设施建设情况

## （1）废气

## 本项目废气主要为拉丝、抛光废气，分别配套集气罩收集至滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。

## （2）废水

## 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。

## （3）噪声

## 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响，本项目夜间不生产。

## （4）固废

## 本项目固体废物主要为废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒以及生活垃圾。

## 其中废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒外售综合利用，生活垃圾由环卫部门清运。

## 四、环境保护设施调试效果

## 1.废水

## 2021年4月28日、29日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

## 2.废气

## 2021年4月28日、29日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准。

## 2021年4月28日、29日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表3标准。

## 3.噪声

## 2021年4月28日、29日监测期间，本项目昼间南、西侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

## 4.污染物排放总量

## 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，20人每人每天消耗水量40L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为192吨。

## 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水192吨，废水中年排放化学需氧量0.0290吨、悬浮物0.0121吨、氨氮0.0032吨、总磷0.00038吨、总氮0.0049吨，年排放颗粒物0.0286吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。企业的排放总量及主要污染物见表 4-4-1。

表 4-4-1主要污染物排放总量

| 控制项目 | 污染物 | 审批核定量（t/a） | 实际年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 192 | 192 |
|  | 化学需氧量 | 0.0576 | 0.0290 |
|  | 悬浮物 | 0.0384 | 0.0121 |
|  | 氨氮 | 0.0058 | 0.0032 |
|  | 总磷 | 0.00058 | 0.00038 |
|  | 总氮 | 0.0096 | 0.0049 |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1112 | 0.0286 |

# 五、工程建设对环境的影响

# 综上所述，根据监测结果来看，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目的建设是可行的。

# 六、验收结论

# 无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目已按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施并与主体工程同时投产使用，核查该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全，环保管理较为规范，污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，其生产装置和环保设施运行正常,该项目各项污染物经江苏环科检测有限公司监测其污染物能达标排放，污染物年排放总量符合环评及批复的相关要求，本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

# 1.加强环境管理，保障环保设备在正常、稳态状态下运行，确保污染物稳定达标排放。

# 2.规范化设置各排污口，进一步规范建设固废堆放区。

无锡市鑫齐力金属制品有限公司

2021年6月4日