无锡市龙泰精密弹性材料有限公司

搬迁项目第一阶段竣工环境保护验收结论

一、项目基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

无锡市龙泰精密弹性材料有限公司（以下简称我公司）成立于2009，主要从事不锈钢制品的加工。为了进一步发展的需要，我公司于2017年6月搬迁至无锡市锡山区东北塘街道正阳村。目前已具备年产不锈钢包装袋2000吨的生产能力。

（二）环保审批情况

2017年11月，我公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表》。并于2018年2月7日，获得了无锡市锡山区环境保护局的批复《关于无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡环许[2018]29号）。

（三）投资情况

本项目总投资为120万元，其中环保投资3万元，占总投资的2.5％。

（四）验收范围

目前我公司各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备了项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

- 项目建设工程变动情况

项目在建设过程与环评文件对照表中如下：

重大变动情况对照表

| 项目 | 重大变动标准 | 对照分析 | 变化情况 | 变动界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 各产品品种均与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
| 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 本项目生产能力无变化 | 无变化 | - |
|  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 配套的仓储设施无变化 | 无变化 | - |
|  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 本项目设备数量略有减少、生产规模与原环评一致 | 有变化 | 非重大变化 |
| 地点 | 项目重新选址 | 项目建设选址与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 总平面布置与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点 | 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点 | 无变化 | - |
|  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 不涉及厂外管线 | 无变化 | - |
| 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 本项目生产工艺与原环评略有减少 | 有变化 | 非重大变化 |
| 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化 | 无变化 | - |

建设项目非重大变动结论：

本项目建设情况变动依据《关于建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）的规定和要求，现将企业变动情况对照“通知”内容逐项进行说明，以判定建设项目是否属于重大变动，具体如下：

（1）项目的性质：产品品种未发生变化；

（2）项目的规模：本项目为第一阶段项目，生产规模不增加；

（3）项目的地点：建设地点未变；

（4）生产工艺：未变化；

（5）环保措施：未变化。

通过以上分析，本项目在实际建设中不属于《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）中的重大变动范围之列，具有环境可行性。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气本项目废气主要为抛光粉尘，氨分解设备目前尚未建设，相关废气污染物未产生。抛光粉尘经布袋除尘器处理后经15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。（2）废水本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至城北污水处理厂集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。（4）固废本项目固体废物主要为废乳化液、废油、清洗废液、不锈钢边角料、废抛光盘、除尘器收集粉尘以及生活垃圾。其中不锈钢边角料外售综合利用；废乳化液、清洗废液、废油均为危废，废乳化液、清洗废液委托无锡中天固废处置有限公司处置，废油委托江苏爱科固体废物处理有限公司及无锡中天固废处置有限公司处理，废抛光盘、除尘器收集粉尘、生活垃圾由环卫部门清运。

四、环境监测结果（环境保护设施调试效果）

我公司委托江苏久诚检验检测有限公司于2021年6月7日、8日进行了现场监测，根据建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求和国家、地方环保要求，2021年7月，我公司编制了总验收报告。结论如下:

（1）废水

2021年6月7日、8日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷日均值以及pH值各次范围均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。（2）废气

2021年6月7日-8日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

2021年6月7日-8日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

- 2021年6月7日、8日验收监测期间，本项目昼间东、南、西、北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。（4）固体废物

本项目固体废物主要为不锈钢边角料、废抛光盘、除尘器收集粉尘、废乳化液、废油、清洗废液以及生活垃圾。其中不锈钢边角料外售综合利用；废乳化液、清洗废液、废油均为危废，废乳化液、清洗废液委托无锡中天固废处置有限公司处置，废油委托江苏爱科固体废物处理有限公司及无锡中天固废处置有限公司处理，废抛光盘、除尘器收集粉尘、生活垃圾由环卫部门清运。（5）总量核算

我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为600吨。根据监测期间数据核算，我公司年排放废水600吨，年排放颗粒物0.0331吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。废水中年排放COD 0.099吨、SS 0.059吨、氨氮0.009吨、总氮0.013吨、总磷0.0014吨。五、验收结论

我公司该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全；废水污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，生产装置和环保设施运行正常；经江苏久诚检验检测有限公司监测污染物均能达标排放。

无锡市龙泰精密弹性材料有限公司

2021年7月5日